PicoCell ™	 ООО «Пикоселл»

121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.10	ОГРН 1025005243031

Тел. 8 800-200-66-74, +7 (499) 350-15-61	www.picocell.com	e-mail: info@picocell.com

Разветвитель MegaCoupler 0,5-40GHz-1/2

| Рабочая полоса (ГГц) | 0,5-40 |
| --- | --- |
| Вносимые потери (дБ) | ≤3,6 |
| Разбаланс амплитуд (дБ) | ≤±0,3 |
| Разбаланс фаз (град) | ≤±4 |
| КСВн | ≤1.60:1 |
| Развязка (дБ) | ≥15 (500-700Мгц) |
|  | ≥18 (700-40000Мгц) |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная мощность (Вт) | 10 |
| Разъемы | 2.92-Female |
| Цвет | Черный |
| Габариты (мм) | 149,17х22,74х12,7 |