PicoCell ™

Радиочастотный фидерный кабель 7/8" огнестойкий

Основные характеристики

|  | Материал | Диаметр (мм) |
| --- | --- | --- |
| Центральный проводник Изоляция Оплетка Внешняя оболочка | Медная трубка Вспененный полиэтилен Гофрированная медная трубка Черная, огнестойкая, с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов | 9.0±0.1 22.5±0.3 24.9±0.25 27.7±0.25 |

Электрические характеристики

| Сопротивление (Ом) | 50±1 |
| --- | --- |
| Ёмкость (pF/м) | 76 |
| Максимальная рабочая частота (ГГц) | 5,2 |
| Пиковая мощность | 90 kW |
| Сопротивление изоляции МОм/км | ≥10000 |
| Напряжение пробоя (В) | 10000 |
| Сопротивление внутреннего проводника (Ом/км) | 2,15 |
| Сопротивление внешнего проводника (Ом/км) | 2,10 |
| Экранирующий эффект (дБ) | ≥120 |
| КСВН: |  |
| 800-1000 МГц | ≤ 1,10 |
| 1700-2200 МГц | ≤ 1,13 |
| 2200-3000 МГц | ≤ 1,15 |

Механические характеристики

| Температура установки / хранения / рабочая (°С) | -40~+60/-70~+85/-55~+85 |
| --- | --- |
| Вес нетто (кг/км) | ~370 |
| Предел прочности | 1400N |
| Мин. радиус изгиба (однократно) | 120 мм |
| Мин. радиус изгиба (многократно) | 250 мм |
| Изгибающий момент | 18Nm |
| Прочность при сжатии | 12N/mm |

Таблица затухания (20°C)

| Частота (МГц) | Максимальное затухание (дБ/100м) | Средняя мощность (кВт) |
| --- | --- | --- |
| 100 200 300 400 450 800 900 1000 1800 2000 2200 2500 2700 3000 3500 3800 4000 4500 4800 5000 | 1.17 1.69 2.11 2.48 2.65 3.64 3.86 4.13 5.76 6.12 6.46 6.97 7.28 7.76 8.35 8.77 9.09 9.78 10.19 10.46 | 9.17 6.27 4.51 3.97 3.73 2.49 2.34 2.19 1.73 1.63 1.40 1.33 1.25 1.16 1.05 1.01 0.99 0.97 0.95 0.94 |

Расшифровка обозначений

CU (BC) – чистая медь

CCA – омедненный алюминий

PE – вспененный полиэтилен

PVC – поливинилхлорид

PEEG – диэлектрик на основе компаунда, физически вспененный азотом

Extra Low Loss - сверхнизкие потери

UVR – устойчив к ультрафиолетовому излучению