PicoCell ™	 ООО «Пикоселл»

121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, кор.10	ОГРН 1025005243031

Тел. 8 800-200-66-74, +7 (499) 350-15-61	www.picocell.com	e-mail: sales@picocell.com

Комбайнер 7х1 FBS-758/869/925/1805/2110/2300/2570-Q7

Основные технические характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 758-821 |  | 869-894 |  |  | 925-960 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подавление, дБ | ≥30 | 832-2690 | ≥30 | 761-862 |  | ≥30 | 761-915 |
|  | ≥30 | 750 | ≥30 | 925-2690 |  | ≥30 | 1710-2690 |
| Вносимые потери, дБ | ≤0.8 |  | ≤1.3 |  |  | ≤1.3 |  |
| КСВН | ≤1.5:1 |  |  |  |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ≤0.6 |  | ≤0.8 |  |  | ≤0.8 |  |
| Диапазон частот, МГц | 1805-1880 |  | 2110-2170 |  |  | 2300-2400 |  |
| Подавление, дБ | ≥30 | 761-1785 | ≥30 | 761-1880 |  | ≥30 | 761-2250 |
|  | ≥30 | 1920-2690 | ≥30 | 2300-2690 |  | ≥20 | 2405-2690 |
| Вносимые потери, дБ | ≤1.2 |  | ≤1.0 |  |  | ≤1.8 |  |
| КСВН | ≤1.5:1 |  |  |  |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ≤0.8 |  | ≤0.8 |  |  | ≤1.2 |  |
| Диапазон частот, МГц | 2570-2690 |  |  |  |  |  |  |
| Подавление, дБ | ≥30 |  |  |  | 761-2500 |  |  |
|  | ≥30 |  |  |  | 2750-3500 |  |  |
| Вносимые потери, дБ | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |
| КСВН | ≤1.5:1 |  |  |  |  |  |  |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ≤0.8 |  |  |  |  |  |  |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Тип разъема | SMA |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура,°С | -30…+55 |  |  |  |  |  |  |
| Габариты, мм | 355х141х49 |  |  |  |  |  |  |